УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
 ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА У НОВОМ САДУ

ПРОЈЕКАТ

из предмета пројектовање електронских система

Препознавање и алкотестирање човека, уз публиковање података на Cloud сервер

Студенти:							       Ментор:

Јован Славујевић					       	       проф. др Рајс Владимир

Стефан Швендерман

Нови Сад, 2020. год.

Садржај

1 Увод	3

2 Блок шема целог система	4

3 Платформа за детекцију људског лика – OpenCV	5

4 Платформа за рекогницију људи од интереса – Tensorflow	6

5 Комуникација између уређаја	7

6 Имплементација алгоритма за детекцију и препознавање	8

7 Публиковање података на Cloud сервер	12

8 Имплементација алгоритма за алкотестирање	13

9 Закључак	15

10 Референце	16

# 1 Увод

Тема пројекта јесте креирање апликације која врши детекцију људи и препознавање лица од интереса, њихово алкотестирање, а потом публиковање обрађених података на Cloud сервер. Као ресурсе апликација на располагању има Web камеру рачунара и MQ-2 сензор (сензор за детекцију гаса у ваздуху, у овом случају молекула алкохола) који је повезан на RaspberryPi и податке доставља путем његових GPIO пинова.

Сваки од наведених сегмената самостално су веома корисни и увелико имају практичну примену, а њихова комбинација представља интересантан склоп за Internet of Things пројекат.

Детекција лица човека, а затим и његово препознавање спадају под област вештачке интелигенције (енг. Artificial Intelligence).

# 2 Блок шема целог система

Овај систем се састоји из две апликације. Први део у склопу овог система одвија се на персоналном рачунару и своди се на апликацију која препознаје присуство човека на текућем фрејму уз помоћ стандардног OpenCV класификатора људског лика, затим ексклузивно у случају детекције људског лика следећи део апликације врши рекогницију и утврђује да ли се ради о познатом лицу из базе података коришћењем истрениране неуронске мреже (Tensorflow тренинг модела).

Уколико је детектовано људско присуство на камери следи преузимање података са сензора алкохола. Други део у склопу овог система односи се на мерење присуства алкохола у ваздуху код особе која стоји испред алкотеста. Овај сегмент представља засебну апликацију која у међурелацији ове две апликације игра улогу сервера који шаље клијенту (рачунарском делу апликације) податке са сензора. Сензор поседује како аналогни тако и дигитални пин, а у овом пројекту је сензор повезан на RaspberryPi преко дигиталног пина који враћа логичку нулу за присуство алкохола, у супротном шаље јединицу. За случај да на фрејму није детектован човек, закључује се да нема потребе за алкотестирањем.

Следећи сегмент се такође одвија на рачунарском делу овог система и представља публиковање прикупљених података детекције на Cloud сервер. Овај процес извршава се у периодично на сваких 5 секунди. У питању је IoT Cloud сервер намењен за рад студената са Катедре за електронику. Сервер је направљен и уступљен од стране компаније Wolkabout.

Слика 1.  Блок шема целокупног система

# 3 Платформа за детекцију људског лика – OpenCV

OpenCV представља колекцију библиотека писаних у C/C++, Python и Java програмском језику које се првенствено користе за компјутерску визију у реалном времену. Првобитно ју је развила компанија Intel, а данас је доступна као софтвер отвореног кода. Неке од примена ових библиотека укључују: сегментацију, праћење покрета, препознавање лица, препознавање гестова, померање камера унутар 3D простора (енг. Egomotion), али и препознавање објеката помоћу тренираних неуронских мрежа.

Слика 2.  Пример детекције објеката помоћу OpenCV платформе

У оквиру овог пројекта OpenCV платформа задужена је поред детекције људског лика на текућем фрејму и за повезивање са драјвером Web камере, за прикупљање фрејмова и њихово паковање у бинарне матрице, управљање брзином преноса фрејмова у секунди (енг. Frames per Second – fps), као и за коначну визуализацију обрађеног фрејма.

# 4 Платформа за рекогницију људи од интереса – Tensorflow

Tensorflow је библиотека отвореног кода отворена за Python за нумеричка израчунавања која чини аутоматско учење бржим и лакшим. Машинско учење (енг. Machine Learning) је сложена дисциплина. Међутим, примена модела машинског учења је далеко лакша и мање комплексна него што је то била захваљујући оквирима за учење машина као што је Google Tensorflow. Ово олакшава процес аквизиције података, обучавања модела, предвиђања и унапређивања будућих резултата.

Креиран је од стране Google Brain тима, представља библиотеку која повезује мноштво аутоматских и дубоких учења (енг. Deep Learning), као и алгоритама, те их чини корисним путем заједничке сврхе. Kористи се Python како би обезбедио погодан front-end API (енг. Аpplication Programming Interface – Апликативни програм за корисничку употребу) за изградњу апликација са оквиром, док изводи те апликације у C++ са високим перформансама.

Слика 3.  Лого Tensorflow платформе

У овом пројекту Tensorflow је коришћен за тренирање неуронске мреже, као и за њену примену у оквиру апликације – препознавање лица из базе података тренираног модела на текућем фрејму.

# 5 Комуникација између уређаја

Као што је већ елаборирано у склопу овог пројекта, две засебне хардверске целине чине рачунар са једне и RaspberryPi са друге стране. На рачунару је коришћена Web камера,  а оквиру RaspberryPi-а је коришћен сензор MQ-2, који детектује присуство алкохола. Да би се искористила оба сензора неопходно је обезбедити покретање апликације у оквиру обе машине. Рачунарска апликација требује податке са сензора, што значи да у овом случају рачунар игра улогу клијента, а RaspberryPi  игра улогу сервера.

Комуникација између ова два уређаја базирана је на повезивању преко LAN конекције, односно оба уређаја морају бити повезана на исту мрежу, те се распознају помоћу додељених IP (енг. Internet Protocol) адреса. Клијентска апликација се покреће тек након успешног покретања серверске апликације, јер у оквиру њене иницијализације потпада и конекција са сервером. У моменту када клијент (рачунар) жели да покупи податке са сервера (податке са MQ-2 сензора), он заправо шаље податак у виду једног бајта и то ASCII (енг. American Standard Code for Information Interchange) нуле, а заузврат дигитални излаз сензора му враћа да ли је детектовано присуство алкохола ('1') или није ('0').

Слика 4. Принцип функционисања приватне мреже

# 6 Имплементација алгоритма за детекцију и препознавање

У склопу овог задатка било је потребно урадити детекцију човековог лика, а након тога препознавање лица од интереса (админа) уз помоћ истрениране неуронске мреже.

Први део задатка рађен је уз помоћ OpenCV платформе. Најпре је било неопходно преузети слику са Web камере, што OpenCV чини уз помоћ класе cv2.VideoCapture чијим инстанцирањем је као параметар могуће проследити путању видеа, или у овом случају број који представља редни број камере којима рачунар тренутно располаже, па је тако у ситуацији где су на рачунар повезане две камере приступање једној ће бити преко цифре 0, а другој преко 1. Даље, податке које ова инстанца преузима у реалном времену потребно је проследити бинарној матрици хексадецималних вредности за боје пиксела слике (фрејма) чији је репрезент у случају програмског језика Python такође OpenCV класа cv2.Mat. На такав начин текућим фрејмом се управља у виду локалне променљиве коју је после тога могуће проследити на даље процесуирање.

Процесуирање у оквиру OpenCV платформе заправо представља детекцију уз помоћ већ постојећег OpenCV стандардног класификатора за детекцију људског лица. Овај класификатор функционише по принципу да сваки објекат на слици који има контуре и обрисе човека – два ока и нос, односно конкретно се тражи контраст између тамнијих и светлијих карактеристика лица.

Слика 5.  Начин функционисања OpenCV класификатора за детекцију лица

Класификатор представља фајл са XML (енг. Extensible Markup Language) екстензијом, а њега је могуће укључити (енг. Import) у апликацију помоћу инстанце cv2.CascadeClassifier којој се као аргумент прослеђује стринг који представља апсолутну путању на којој се класификатор налази. Процес детекције у Python програмском језику врши се преко функције cv2.DetectMultiscale којој је неопходно проследити класификатор и улазну слику. Функција враћа податке о локацији детектованог објекта на слици, а то су координате почетне тачке, као и ширина и дужина правоугаоника који се црта на објекту. Уколико није детектован ниједан објекат зa којим класификатор трага, функција неће вратити ништа (заправо враћа None који представља пандан Null пољу из програмског језика C/C++). Пошто Python спада под програме који немају процес билдовања већ се компајлирање и линковање извршавају у оквиру покретања апликације, неопходно је  предвидети могуће случајеве и заштити апликацију од тзв. „пуцања“. Уколико функција враћа координате, закључује се да је детектован човек на фрејму у супротном се сматра да човек није детектован, а самим тим не може се извршити процес рекогниције и алкотестирања те се аутоматски сматра да на фрејму није препознат админ (лице од интереса) и да, логично, човек није у алкохолисаном стању. Добијене координате детекције складиште се за евентуалну визуализацију.

Слика 6.  Приказ импелементације детекције човека на фрејму

Процес рекогниције одвија се уз помоћ Tensorflow програмске платформе. Да би препознавање лица од интереса било могуће, неопходно је обезбедити тренинг модел који је научен да препознаје лица за која се корисник определио. У случају овог пројекта улогу админа су имали аутори пројекта. Да би тренинг поступак био могућ, неопходно је обезбедити довољан сет слика за лик оба аутора, те уз помоћ LabelImg.exe апликације маркирати поље на којем се тражени лик налази. Апликација потом генерише XML фајл засебно за сваку слику. Након тога, неопходна ставка у тренинг процесу представља поседовање nVidia графичке картице у машини на којој се тренирање одвија, као и инсталација CUDA (енг. Compute Unified Device Architecture)  и CUDNN (енг. CUDA Deep Neural Network) драјвера за графичку картицу. Тренинг процес одиграва се помоћу Tensorflow Models окружења (енг. Framework) које је могуће преузети преко званичног Tensorflow GitHub репозиторијума. Уколико је све спремно, тренинг процес може да почне. Тренинг траје око 12 сати. Трајање тренинга умногоме зависи од количине слика које треба да се обраде, као и перформанси машине на којој се извршава.

Коначан корак препознавања лица од интереса могућ је након линковања и иницијализације Tensorflow библиотека у оквиру апликације. Тренинг модел се као и OpenCV каскадни класификатор увезује у апликацију прослеђивањем његове апсолутне путање инстанци класе Detection Graph из Tensorflow Оbejct Detection API. Још једна сличност састоји се у томе да је коначни резултат детекције сет координата правоугаоника на којем се препознато лице налази, али и његов ID, што је у овом случају име админа (додељени идентификатори у пројекту су Славуј и Швендерман), а сам процес детекције (рекогниције) се врши уз помоћ tf.session.run функције. Добијене координате детекције складиште се за евентуалну визуализацију.

Слика 7.  Приказ дела имплементације рекогниције лица од интереса

Слика 8.  Препознавање админа уз помоћ платформе Tensorflow

Мењање фрејмова, односно стримовање камере, могуће је помоћу cv2.waitKey функције којој се прослеђује број као параметар који апроксимира брзину промене фрејмова (fps). Уколико се проследи јединица, фрејмови ће се прослеђивати у реалном времену.

Слика 9.  Алгоритам рада рачунарског дела апликације

# 7 Публиковање података на Cloud сервер

Као што је у склопу објашњења алгоритма рада и наведено, након прикупљања и обраде слика (фрејмова), те извршене детекције лика и преузетих података са алкотеста, неопходно је похранити резултат на IoT Cloud платформу.

Да би публиковање било могуће неопходно је инсталирати Wolkabout-ове Python библиотеке које омогућавају публиковање на тај сервис. Поред тога на Web страници потребно је креирати уређај, као и Dashboard табелу на којој ће се ажурирати примљени подаци. Табела може по потреби да има различите начине приказа, као што су графикони. У случају овог пројекта коришћен је обичан status bar јер су подаци прилично тривијални и своде се на 3 bool и 1 string поруку. Креирањем уређаја генерише се идентификациони кључ (ID и лозинка) који се прослеђује програму приликом иницијализације Wolkabout дела.

Апликација на сваких 5 секунди врши пресек стања те шаље резултујуће податке на сервер. Пре самог публиковања чекају се подаци са RaspberryPi стране. Време утрошено на чекање клијента да поднесе захтев од сервера (да притисне било које дугме на тастатури) није урачунато у периоду од 5 секунди.

Слика 10.  Приказ имплементације слања података на Cloud

Слика 11.  Приказ публикованих података на Cloud сервер

# 8 Имплементација алгоритма за алкотестирање

Како би се проширила функционалност пројекта, у исти је додат и алкотест. Алкотестирање могуће је захваљујући MQ-2 сензору, који ради на принципу пироелектричног ефекта, мерећи промену у проводности калај-диоксида (SnO2) у присуству запаљивих гасова, у шта спадају и алкохолна испарења. MQ-2 сензор поред пинова за напајање садржи и два излазна пина – дигитални и аналогни. Аналогни пин обезбеђује прецизнију информацију о концентрацији алкохола, док дигитални представља бинарни излаз. Уколико се у ваздуху налази довољна концентрација алкохола на дигиталном излазу враћа се логичка нула, у супротном јединица. За потребе овог пројекта довољно је било коришћење дигиталног излаза сензора.

Слика 12.  Приказ иницијализације сензора

Сензор се повезује на RaspberryPi. Дигитални излазни пин може се повезати на било који од слободних GPIO пинова овог мини рачунара. Напајање сензора је 5 V.

Слика 13.  Приказ физичког повезивања сензора

Серверска апликација (апликација која је покренута на RaspberryPi) функционише по Multithreading принципу, где улогу главног треда игра бесконачна петља у оквиру које се на сваких 100 ms преузимају подаци са дигиталног излаза сензора и исписују на излазу конзоле. Сваким новим повезивањем клијента креира се нови тред који реагује на догађај (енг. Event) у виду захтева клијента да добије тренутне податке са сензора.

Слика 14.  Приказ имплементације петље за конектованог клијента

Слика 15.  Алгоритам рада RaspberryPi дела апликације

# 9 Закључак

Након повезивања свих саставних компоненти система и тестирања, може се закључити да систем успешно функционише. Web камера у континуитету снима и прослеђује снимак на даљу обраду, чиме се може закључити да ли је особа која се испред ње налази ауторизована да приступи систему (админ) или није.

Евентуално би се могло добити на функционалности када би детекционо-рекогнициони сегмент програма био имплементиран на RaspberryPi-у, док би рачунар у том случају био искључен из пројекта. На RaspberryPi би осим сензора морала бити повезана RaspberryPi камера која се повезује на RaspberryPi другачије у односу на обичне USB камере. Ово би поред минијатурности допринело и мобилности самог уређаја, али мана такве реализације је губитак перформанси детекције и препознавања. Поред тога што нема посебну графичку картицу, овај мини рачунар има знатно лошије процесорске перфомансе од PC-a те би извршавање тако захтевне апликације за њега представљало озбиљно оптерећење и дошло би до прегревања уређаја. Осим тога, RaspberryPi камера има посебан начин преузимања фрејмова у односу на остале камере те би морало доћи до промене у иницијализацији и имплементацији система.

# 10 Референце

- https://github.com/jovanSlavujevic96/IoT_detection_PES - Github репозиторијум пројекта, приступљено: април 2020.

- https://www.raspberrypi.org/documentation/usage/gpio/ - GPIO пинови, RaspberryPi званична документациона страница, приступљено: април 2020.

- https://docs.particle.io/assets/datasheets/electronsensorkit/MQ-2.pdf - MQ-2 званична документација, приступљено: април 2020.

- https://www.tensorflow.org/install/pip – упутство за инсталацију Tensorflow платформе, званична Tensorflow страница, приступљено: јануар 2020.

- https://www.geeksforgeeks.org/ml-training-image-classifier-using-tensorflow-object-detection-api/ - упутство за тренирање неуронске мреже помоћу Tensorflow Models framework-a, Geeks-for-Geeks чланак, приступљено: март 2020

- https://opencv.org/ - званична OpenCV страница, приступљено: април 2020.

- https://towardsdatascience.com/face-detection-in-2-minutes-using-opencv-python-90f89d7c0f81 – упутство за детектовање човековог лица помоћу OpenCV платформе, Towards Data Science чланак, приступљено: март 2020

- http://www.willberger.org/cascade-haar-explained/ - чланак о функционисању детекције уз помоћ класификатора, приступљено: април 2020.